Produktspesifikasjon for

Serviceveg (924)

Figur 1	Serviceveg ved rv. 13 Hundvågtunnelen (Foto: Vegkart)

Innhold

1	Innledning	2

2	Om vegobjekttypen	2

3	Bruksområder	2

4	Registreringsregler med eksempler	3

5	Relasjoner	5

6	Egenskapstyper	5

7	UML-modell	6

Innledning

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Serviceveg i NVDB. Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.28

Sist oppdatert dato: 2022.03.14

Om vegobjekttypen

Tabell 2-1 gir generell Informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen

Tabell 2-1	Informasjon om vegobjekttypen

| Navn vegobjekttype: | Serviceveg |
| --- | --- |
| Definisjon: | Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg e.l. |
| Representasjon i vegnettet: | Strekning |
| Kategoritilhørighet | Kategori 1 - Nasjonale data 1 |
| Sideposisjonsrelevant: | Nei |
| Kjørefeltrelevant: | Nei |
| Krav om morobjekt | Nei |
| Kan registreres på konnekteringslenke | Ja |

Bruksområder

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er aktuelt for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon.

Tabell 3-1	Oversikt over bruksområder

| Bruksområde | Relevant | Utfyllende informasjon |
| --- | --- | --- |
| NTP - Oversiktsplanlegging |  |  |
| Vegnett - navigasjon | X |  |
| Statistikk |  |  |
| Beredskap | X |  |
| Sikkerhet |  |  |
| ITS |  |  |
| VTS – Info |  |  |
| Klima – Miljø |  |  |
| Vegliste – framkommelighet |  |  |
| Drift og vedlikehold | X |  |
| Annet bruksområde |  |  |

Registreringsregler med eksempler

Registreringsregler

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler.

| Nr. |  | Regel | Eks. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Generelt |  |
|  | a | En forekomst av vegobjekttype Serviceveg i NVDB gjenspeiler en vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg eller liknende. | 4.2.1 4.2.2 |
| 2 |  | Omfang – hva skal registreres |  |
|  | a | Alle serviceveger knyttet til vegnettet skal registreres i NVDB. |  |
| 3 |  | Forekomster – oppdeling ved registrering |  |
|  | a | Serviceveg skal registreres som et vegobjekt med en NVDBID. |  |
| 4 |  | Egengeometri |  |
|  | a | Vegobjekttypen Serviceveg skal ikke ha egengeometri. |  |
| 5 |  | Egenskapsdata |  |
|  | a | Vegobjekttypen Serviceveg har ingen egenskapsdata. |  |
| 6 |  | Relasjoner |  |
|  | a | Vegobjekttypen Serviceveg har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB. |  |
| 7 |  | Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen |  |
|  | a |  |  |
| 8 |  | Stedfesting til vegnettet i NVDB |  |
|  | a | Vegobjekttypen Serviceveg stedfestes på Sideanleggsdel (919). |  |

Eksempler

Serviceveg ved E18 Vassbotn rasteplasser

| Eksempelet viser en Serviceveg ved Vassbotnbrua rasteplasser langs E18 i Larvik. Servicevegen er en tverrforbindelse mellom rasteplassene, men den er ikke åpen for allmenn trafikk. |  |
| --- | --- |
|  | EGENSKAPSDATA: Serviceveg har ingen egenskaper. |
| Foto: Vegkart |  |

Serviceveg ved E18 Fløyheia tunnelen

| Eksemplet viser Serviceveg ved E18 Fløyheia tunnelen. Servicevegen (sideanlegget) er koblet til fv. 410, men tilhører forvaltningsmessig europavegen. |  |
| --- | --- |
|  | EGENSKAPSDATA Serviceveg har ingen egenskaper. |
| Foto: Vegkart |  |

Relasjoner

Vegobjekttypen Serviceveg har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB.

Egenskapstyper

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard egenskapstyper og geometriegenskapstyper.

Standard egenskapstyper

Vegobjekttypen Serviceveg har ingen egenskapstyper.

Geometriegenskapstyper (egengeometri)

Vegobjekttypen Serviceveg skal ikke ha egengeometri.

UML-modell

Relasjoner (mor-datter)

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper.

Betingelser

UML-diagram viser egenskaper med betingelser.

Tillatte verdier

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier.