Produktspesifikasjon for

Vegmyndighet kan bli endret (922)

Vegmyndighet kan bli endret E6 Nordnesfjellet (Foto: Vegkart)

Innhold

1	Innledning	2

2	Om vegobjekttypen	2

3	Bruksområder	2

4	Registreringsregler med eksempler	3

5	Relasjoner	6

6	Egenskapstyper	6

7	UML-modell	8

Innledning

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret i NVDB. Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.33.

Sist oppdatert dato: 2023.07.13.

Om vegobjekttypen

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen.

Tabell 2-1	Informasjon om vegobjekttypen

| Navn vegobjekttype | Vegmyndighet kan bli endret |
| --- | --- |
| Definisjon | Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering. |
| Representasjon i vegnettet | Strekning |
| Kategoritilhørighet | Kategori 1 - Nasjonale data 1 |
| Sideposisjonsrelevant | Nei |
| Kjørefeltrelevant | Nei |
| Krav om morobjekt | Nei |
| Kan registreres på konnekteringslenke | Ja |

Bruksområder

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er aktuelt for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon.

Tabell 3-1	Oversikt over bruksområder

| Bruksområde | Relevant | Utfyllende informasjon |
| --- | --- | --- |
| NTP - Oversiktsplanlegging | X |  |
| Vegnett - navigasjon | X |  |
| Statistikk | X |  |
| Beredskap |  |  |
| Sikkerhet |  |  |
| ITS |  |  |
| VTS – Info |  |  |
| Klima – Miljø |  |  |
| Vegliste – framkommelighet |  |  |
| Drift og vedlikehold | X |  |
| Annet bruksområde |  |  |

Registreringsregler med eksempler

Registreringsregler

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler.

| Nr. |  | Regel | Eks. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Generelt |  |
|  | a | En forekomst av vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret i NVDB gjenspeiler en vegstrekning i vegnettet hvor endring av klassifisering (vegmyndighet) vil bli vurdert, men hvor endelig vedtak for endringen ikke er fattet og/eller iverksetting av vedtaket ikke er gjennomført. Dette kan være aktuelt enten i forbindelse med vegprosjekter eller andre administrative endringer. Endringer i klassifisering av offentlig veg har hjemmel i veglovens §§ 3-8. Vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret benyttes hovedsakelig til eventuelle endringer i klassifisering som følge av prosjekter og administrative endringer på riks- og fylkesvegnettet. Eksempler viser ulike varianter av Vegmyndighet kan bli endret og hvordan disse skal registreres. | 4.2.1 4.2.2 |
| 2 |  | Omfang – hva skal registreres |  |
|  | a | Alle vegstrekninger hvor det er forventet eller foreslått endring i klassifisering (vegmyndighet) skal registreres med vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret i NVDB inntil endring i klassifisering er vedtatt og trer i kraft. |  |
| 3 |  | Forekomster – oppdeling ved registrering |  |
|  | a | Vegmyndighet kan bli endret registreres som ett vegobjekt med en NVDBID pr. vegstrekning hvor endring av klassifisering blir vurdert. |  |
| 4 |  | Egengeometri |  |
|  | a | Objekttypen skal ikke ha egengeometri. |  |
| 5 |  | Egenskapsdata |  |
|  | a | Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan angis for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7.3 finnes UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. |  |
|  | b | Egenskapsdata knyttet til Vegmyndighet kan bli endret hentes blant annet fra saksbehandlersystemet. Egenskapstypene Vegstrekning, Saksnummer og Foreslått endring er kategori 1-data og skal registreres. |  |
|  | c | Egenskapen Dato vedtatt er den datoen saken er vedtatt. Vedtaksdato er ikke det samme som iverksettingsdatoen som brukes når endring av vegmyndighet legges inn i NVDB. Iverksettingsdato er datoen som er beskrevet i underskrevet overtakelsesprotokoll. Krav i henhold til NA-rundskriv 97/13 (tekniske krav til veg som skal omklassifiseres) skal da være oppfylt. Endring av vegmyndighet i NVDB gjennomføres så nært opp til iverksettingsdato som mulig. I praksis kan det være snakk om forskjell på både måneder og år mellom vedtaksdato og iverksettingsdato. |  |
|  | d | Ved bruk av egenskapen Prosjektreferanse benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (30). |  |
| 6 |  | Relasjoner |  |
|  | a | Vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB. |  |
| 7 |  | Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen |  |
|  | a |  |  |
| 8 |  | Stedfesting til vegnettet i NVDB |  |
|  | a | Vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret skal stedfestes på vegtrasénivå. |  |

Eksempler

Vegmyndighet kan bli endret for prosjektet rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand

| Eksempelet viser vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret for prosjektet rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand. Prosjektet omfattet blant annet bygging ny rv. 36 mellom Skyggestein og Skjelbredstrand. Det er foreslått at gammel rv. 36 får endret klassifisering (annen vegmyndighet). |  |
| --- | --- |
|  | EGENSKAPSDATA: - Vegstrekning = Skyggestein-Skjelbredstrand - Saksnummer=17/226817 - Foreslått endring=Endring til kommunal veg - Dato sendt til høring=20180201 - Dato vedtatt=20210107 - Tilleggsinformasjon= - Prosjektreferanse= |
| Foto: Vegkart |  |

Vegmyndighet kan bli endret for prosjektet E6 Soknedal

| Eksempelet viser vegobjekttypen Vegmyndighet kan bli endret for prosjektet E6 Soknedal. Prosjektet omfattet blant annet bygging ny E6 inkludert Soknedalstunnelen. Det er foreslått at gammel E6 får endret klassifisering (annen vegmyndighet). |  |
| --- | --- |
|  | EGENSKAPSDATA: - Vegstrekning = Fossemgjerdet-Sagflaten - Saksnummer=18/182866 - Foreslått endring=Endring til fylkesveg - Dato sendt til høring=20180823 - Dato vedtatt=20191002 - Tilleggsinformasjon= - Prosjektreferanse= EGENSKAPSDATA: - Vegstrekning = Bjørga-Sørbakken - Saksnummer=18/182866 - Foreslått endring=Endring til fylkesveg - Dato sendt til høring=20180823 - Dato vedtatt=20191002 - Tilleggsinformasjon= - Prosjektreferanse= |
| Foto: Vegkart |  |

Relasjoner

Vegobjekttypen har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB.

Egenskapstyper

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard egenskapstyper og geometriegenskapstyper.

Standard egenskapstyper

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende Vegmyndighet kan bli endret.

Tabell 6-1	Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier

| Egenskapstypenavn Tillatt verdi | Datatype | Viktighet | Beskrivelse | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegstrekning | Tekst | 1: Påkrevd, absolutt krav | Vegstrekningen eller prosjektet saken om endret klassifisering gjelder for. | 11315 |
| Saksnummer | Tekst | 1: Påkrevd, absolutt krav | Saksnummer for den aktuelle saken om endret klassifisering. | 11316 |
| Foreslått endring | FlerverdiAttributt, Tekst | 2: Påkrevd | Angir hvilken type endring som er foreslått. | 12111 |
| • Endring til riksveg |  |  |  | 21077 |
| • Endring til fylkesveg |  |  |  | 21079 |
| • Endring til kommunal veg |  |  |  | 21080 |
| • Endring til skogsveg |  |  |  | 21078 |
| • Endring til privat veg |  |  |  | 21081 |
| • Nedleggelse av veg |  |  | Veg planlegges nedlagt/fjernet. | 21084 |
| • Annen endring |  |  | Annen endring. | 21082 |
| Dato sendt til høring | Dato | 4: Opsjonell | Den dato saken er sendt til høring. | 12110 |
| Dato vedtatt | Dato | 4: Opsjonell | Den dato saken er vedtatt. Det må presiseres at det er forskjell på vedtaksdato og iverksettingsdato. Iverksettingsdato er den dato som er beskrevet i underskrevet overtakelsesprotokoll og krav iht. NA-rundskriv 97/13 er oppfylt. Endring i vegnettet i NVDB blir gjennomført så nært opp til iverksettingsdato som mulig. I praksis kan det være snakk om forskjell på både måneder og år mellom vedtaksdato og iverksettingsdato. | 12112 |
| Tilleggsinformasjon | Tekst | 4: Opsjonell | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | 12114 |
| Prosjektreferanse | Tekst | 4: Opsjonell | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad registrering: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. | 12113 |

Geometriegenskapstyper (egengeometri)

Vegobjekttypen har ikke geometriegenskapstyper (egengeometri).

UML-modell

Relasjoner (mor-datter)

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper.

Betingelser

UML-diagram viser egenskaper med betingelser.

Tillatte verdier

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier.